产品规格书

BX-Y04 C版 控制器

版本号：V1.2   发布时间：2024.1.18

目录

启用指南	1

安全须知	1

产品实物图	2

产品特性	3

功能介绍	4

带载面积	4

支持高刷	4

通讯方式灵活	4

管理平台丰富多样	4

存储容量大	4

支持数据库	4

图文播放3D特效	5

支持手机APP	5

节目发布方法灵活	5

远程升级	5

支持多种传感器	5

支持遥控器	5

定时开关机	5

二次开发	6

技术规格	7

尺寸图示	8

接口图示	9

附录	11

常用传感器技术参数速查表	11

常用传感器技术参数速查表(续)	12

- 启用指南

- 安全须知

- 本产品电源的输入电压3.5V～5.5V，请严格保证BX-Y系列播放器的电源质量。

- 当您要连接或者拔除任何信号线或者控制线时，请确认所有的电源线已事先拔掉。

- 在进行任何硬件操作之前，请事先关闭处理器电源，并通过触摸接地表面来释放您身上的静电。

- 请在干净、干燥、通风的环境中使用，不要将本产品放入高温、潮湿等环境中使用。

- 本产品为电子类产品，请远离火源、水源以及易燃、易爆的危险品。

- 本产品内有大规模集成电路芯片，请不要打开机箱或者自行对本设备进行维修。

- 如发现有冒烟、异味等异常情况，请立刻关掉电源开关，并与经销商联系。

- 产品实物图

- 产品特性

- 一屏一卡，适用于小型门楣屏、车载屏和信息动态刷新屏。

- 多重工业级品控保障，超强图像解码性能，便捷支持网络控制、信息集群发布和云管理。选配wifi，选配4G，选配GPS。

- 高性能CPU，硬件解码，高清视频播放流畅。

- 总像素≤64K点：512*128，宽度≤1024，板载4组75接口；

- 存储容量4GByte，支持USB扩展至256GB；

- 板载红外遥控器、亮度、温度/温湿度传感器接口；

- 支持手机APP软件操作，方便用户远程便捷操控节目发布和管理。

- 支持的区域类型丰富，包括图文、字幕、视频、农历、表盘、计时、温度、湿度、公告、天气预报。

- 支持连接mySQL、SQL server格式的数据库，自动获取数据并显示。

- 涂敷UV三防胶，国标双85防护等级，防尘、防潮、防静电、防盐雾；

- -40℃～80℃环境温度，3.5V-5.5V宽电压，7*24小时不断电，≤0.3%故障率。

- 功能介绍

- 带载面积

BX-Y04控制器总像素≤64K点：512*128，最大宽度为1024点。控制器板载4组75接口，一屏一卡，控制面积灵活，显示功能丰富，适用于小型门楣屏、车载屏和信息动态刷新屏。

- 支持高刷

Y系列产品支持高刷新（这里的刷新指接收卡对于LED屏幕的扫描刷新 ），用户使用摄像机或者手机拍摄LED大屏幕时时，画面不会失真，没有扫描线，真实自然，效果极佳。产品支持画面移动速度任意调节，画面移动更加平滑，文字左移显示效果更流畅。

- 通讯方式灵活

控制器的通讯方式灵活，标配以太网网络接口，可以选配无线WIFI。一般对于短距离的无线应用，用户可以开启控制器内置的WIFI，接入自己的路由器，实现联机控制管理。用户也可以开启控制器的WIFI热点，把自己的PC接入控制器，实现管理控制。对于控制器的热点，用户可以设定密码，进行权限管理。

- 管理平台丰富多样

控制器提供丰富的控制、管理软件平台,包括PC软件LedshowYQ，云平台iLEDCloud。PC软件LedshowYQ运行于用户屏幕管理者的PC上面，支持windows XP，win7，win10等主流操作系统。该软件提供全面、丰富的控制器配置，节目编排，节目发送功能。

云平台iLEDCloud，是onbon科技提供的多媒体信息发布平台，其核心服务器寄托于阿里巴巴云，提供卓越的可靠性和稳定性。用户仅需要浏览器即可使用该平台，可以远程编辑节目，预览节目，定时定点播放。用户可以通过手机、pad和pc来登录、使用云平台。

用户如果是局域网应用环境，可以选择我们提供的PC软件LedshowYQ进行控制管理。如用户的使用环境需要跨越公网，则可以接入iLEDCloud云平台，通过web浏览器进行管理。

- 存储容量大

控制器提供大容量内置闪存，也支持外部容量扩展。控制器内置4G闪存，可以存储高清视频。支持USB扩展至256GB

- 支持数据库

产品支持数据库区域功能，能够连接mySQL、sqlserver等格式数据库，并且可以多页显示。该功能非常适用于高铁、医院、银行等各类需要实时发布更新信息的场合。

- 图文播放3D特效

支持的区域类型丰富，包括图文、字幕、视频、农历、表盘、计时、温度、湿度、公告、天气预报。

图文区域添加的图片或者文字，支持丰富的特技，包括拉幕、平移、镭射、马赛克、百叶等常见特效。用户可以通过简单操作，即可将图片或者文字设置为逼真的3D显示特技，如雨滴、碎屏、箱体旋转、百叶旋转等绚丽多彩的观赏效果，给用户一直全新的播放体验。

- 支持手机APP

Y系列产品能够通过手机APP控制管理，APP软件操作简单，易学易懂。用户可以通过手机，平板电脑实现无线办公，随时随地轻松编辑节目，发送数据。APP支持搜索添加屏幕，支持多语言，支持动态预览，视频转码功能。支持手势放大缩小分区功能。

- 节目发布方法灵活

用户可以通过PC软件LedshowYQ进行节目的编排、预览、发布。如果联网不方便，还可以使用U盘进行节目的导入或者即插即播。

- 远程升级

控制器支持远程升级，用户可以通过PC软件LedshowYQ，云平台iLEDCloud进行远程升级，提升控制器功能、性能，解决bug。控制器内置日志功能，可记录各种重要事件，可以远程查阅、分析，解决故障。

- 支持多种传感器

产品板载接口连接温度，湿度，亮度传感器，可以精确测量并显示亮度，温度，湿度值。为客户在需要严格控制温度，湿度或者亮度的场所提供精准无误的数据参考。

- 支持遥控器

控制器支持红外遥控器，可以实现节目点播、锁定。可以方便调整屏幕亮度、音量、屏幕开关机、测试等，体验媲美电视机遥控器，特别适合于室内展示屏的便捷管理。

- 定时开关机

软件具有定时开关机功能，设置完成开机和关机时间后，电脑则会按时自动进行开机关机，做到合理利用人力，物力资源，大大提高显示屏的使用寿命和可靠性。当用户不方便经常在电脑边上进行操作时，定时开关机可以较好的实现无人值守的功能。

- 二次开发

提供支持WINDOWS/LINUX/ANDROID/iOS 等主要操作系统的二次开发包，包括各种动态库、通讯协议、测试例程等；

支持JAVA/C/C++/C#/Delphi等主流编程语言，支持用户在各种平台进行二次开发，最大程度满足用户个性定制功能的开发和拓展。

- 技术规格

| 屏幕指标 |  |
| --- | --- |
| 参数 | 规格 |
| 最小控制点数 | 16× 16 |
| 最大控制点数 | 512×128 |
| 最大宽度 | 1024 |

| 整机规范 |  |
| --- | --- |
| 输入电源 | 3.5V～5.5V； 请严格保证BX-Y系列的电源质量 |
| 整机功耗 | ≤10W |
| 工作温度 | -40℃～80℃ |

- 尺寸图示

接口图示

| 接口说明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电源端子 | 5V电源接口，直流电压输入，额定5V（支持3.5V～5.5V） |
| 2 | 100M | 以太网接口，连接计算机 |
| 3 | 天线 | 连接WIFI天线（选配） |
| 4 | USB接口 | U盘接口，支持U盘传输节目 |
| 5 | AUDIO | 音频输出 |
| 6 | 天线 | 连接GPS天线（选配） |
| 7 | 75接口 | 75接口（JK1、JK2、JK3、JK4） |
| 8 | IR | 红外接收器接口 |
| 9 | TEMP | 温度传感器接口 |
| 10 | HUMI | 温湿度传感器接口 |
| 11 | LIGHT | 亮度传感器接口 |
| 12 | PROG | 节目切换按钮 |
| 13 | TEST | 测试按钮 |
| 14 | FPGA指示灯 | 闪烁为正常状态，常亮或熄灭处于异常状态。 |
| 15 | 云平台指示灯 | 启动时常亮，闪两下停顿一下表示云平台成功连接，快闪时表示云平台未连接成功，云模式没有开启为常亮。 |
| 16 | 程序指示灯 | 启动时常亮，闪两下停顿一下表示程序正常，其他状态表示程序有异常。 |

- 附录

- 常用传感器技术参数速查表

| 产品名称 | 响应时间（秒） | 量程 | 精度 | *环境温度 | *环境湿度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度传感器 | 1 | 温度：-55℃~+125℃ | 温度：±0.5℃ | -10℃~+85℃ | —— |
| 温湿度传感器 | 1 | 温度：-40℃~+80℃ | 温度：±0.5℃ | -40℃~+80℃ | —— |
|  |  | 湿度：0~99.9%RH | 湿度：±3%RH |  |  |
| 亮度传感器 | 5 | 亮度：1~65535 lux | 亮度：±20% | -40℃~+85℃ | 0%RH~80%RH |
| 风速传感器BX-FS(485) | 1 | 风速：0~60m/s | 风速：±0.3m/s | -40℃~+60℃ | 0%RH~80%RH |
| 风向传感器BX-FX(485) | 1 | 风向：0-359.9° | 风向：±1° | -40℃~+60℃ | 0%RH~80%RH |
| 噪声传感器BX-ZS(485) | 1 | 噪声：30dB~120dB | 噪声：±0.5dB | -20℃~+60℃ | 0%RH~80%RH |
| 空气质量传感器BX-PM(485)户外防水型 | 1 | PM2.5：0~6000ug/³ | PM2.5、PM10：±10% | -20℃~+60℃ | 0%RH~80%RH |
|  |  | PM10：0~6000ug/m³ |  |  |  |
| BX-QX(485)户外防水型 | 1 | 温度：-40℃~+120℃ | 温度：±0.5℃ | -20℃~+60℃ | 0%RH~80%RH |
|  |  | 湿度：0%RH~99%RH | 湿度：±3%RH |  |  |
|  | 1 | 噪声：30dB~120dB | 噪声：±3db |  |  |
|  | 1 | PM2.5、PM10：0-6000ug/m³ | PM2.5、PM10：±1ug/m³ |  |  |

*表中所列环境温度和环境湿度的取值范围，是指保证传感器对应测量精度下的工作环境；

*表中所列各款传感器均属于BX定制产品，一般情况下与市场上同类传感器不能直接兼容。

- 常用传感器技术参数速查表(续)

| 产品名称 | 接口类型 | 传输距离 | 供电电源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度传感器 | 单总线 | 10-12米 | 3.0V~5.5V |
| 温湿度传感器 | 单总线 | 10-12米 | 3.0V~5.5V |
| 亮度传感器 | I²C | 10-12米 | 3.0V~5.5V |
| 风速传感器BX-FS(485) | RS485 | 不限 | 12V或24V供电，功率≤0.5W |
| 风向传感器BX-FX(485) | RS485 | 不限 | 12V或24V供电，功率≤0.5W |
| 噪声传感器BX-ZS(485) | RS485 | 不限 | 12V或24V供电，功率≤0.5W |
| 空气质量传感器BX-PM(485)户外防水型 | RS485 | 不限 | 12V或24V供电，功率≤0.5W |
| BX-QX(485)户外防水型-温湿度 | RS485 | 不限 | 12V或24V供电，功率≤1W |
| BX-QX(485)户外防水型-噪声 | RS485 | 不限 | 12V或24V供电，功率≤1W |
| BX-QX(485)户外防水型-空气质量 | RS485 | 不限 | 12V或24V供电，功率≤1W |

上海仰邦科技股份有限公司

仰邦微信公众号

地址：上海市徐汇区钦州北路1199号88幢7楼

网址：www.onbonbx.com

昆山光电产业基地
地 址：江苏省昆山市开发区富春江路1299号